ETCH  /  COLOR SYSTEM

Complete kleurinventaris
& coherent palettes

V1.81  |  SikkenWorks  |  technische broninventaris + ontwerpvoorstellen

# Wat is geïnventariseerd?

De native schermbron firmware/fm1-native/bringup.c is doorzocht op expliciete 16-bit RGB565-kleurconstanten. Dat levert 32 unieke waarden op in 430 bronvermeldingen. Ook de nieuwe FX BYPASS-pagina is inbegrepen. De HEX-kolom is de omzetting van RGB565 naar 24-bit sRGB (#RRGGBB), afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele kanaal.

Scope: de sheet omvat alle statische 16-bit kleurcodes die in deze centrale native UI-module staan. Dynamisch berekende pixelwaarden, firmware/SDK-kleuren elders en de fysieke kleur van knoppen en LED’s zijn niet automatisch inbegrepen. HEX-conversies zijn equivalenties, geen fotometrische displaymeting.

# Visuele hiërarchie: wat kan beter?

1. Eén primaire interactiekleur in plaats van tegelijk cyan, magenta, geel en groen voor gewone bediening.

2. Gebruik groen uitsluitend voor geslaagde acties of ON; amber voor BYPASS/waarschuwingen; rood uitsluitend voor fouten.

3. Maak grids en kaderlijnen stiller dan teksten. Kleine 8px-letters vragen extra contrast.

4. Beperk het aantal niveaus van tekstwit en grijs; definieer gedeelde tokens voor alle 63 schermen.

# Meetwijze

Gebruiksaantal = aantal letterlijk aangetroffen RGB565-coderingen in bringup.c. Een hoge frequentie betekent niet dat een kleur visueel domineert. Al bestaande kleurvariabelen of samengestelde renderfuncties kunnen vaker verschijnen dan één codevermelding.

# Alle ETCH-kleuren  •  1/2

RGB565 exact zoals in de firmware. Een gekleurd vlak dient uitsluitend als snelle visuele referentie.

| STAAL | RGB565 | #RRGGBB | GEBRUIK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0X0000 | #000000 | 24× |
|  | 0X0499 | #0092CE | 2× |
|  | 0X07E0 | #00FF00 | 25× |
|  | 0X07FF | #00FFFF | 54× |
|  | 0X0C2B | #08865A | 1× |
|  | 0X1082 | #101010 | 3× |
|  | 0X18A3 | #191419 | 2× |
|  | 0X18A4 | #191421 | 2× |
|  | 0X2104 | #212021 | 4× |
|  | 0X2124 | #212421 | 5× |
|  | 0X2945 | #292829 | 16× |
|  | 0X39C7 | #3A393A | 1× |
|  | 0X39E7 | #3A3D3A | 1× |
|  | 0X4208 | #424142 | 1× |
|  | 0X52AA | #525552 | 3× |
|  | 0X67FF | #63FFFF | 8× |

# Alle ETCH-kleuren  •  2/2

De twee tabellen samen bevatten alle 32 aangetroffen statische kleuren. De conversie is reproduceerbaar uit de bron.

| STAAL | RGB565 | #RRGGBB | GEBRUIK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0X7BEF | #7B7D7B | 79× |
|  | 0X8410 | #848284 | 1× |
|  | 0XAD55 | #ADAAAD | 1× |
|  | 0XD7F0 | #D6FF84 | 1× |
|  | 0XDFE4 | #DEFF21 | 10× |
|  | 0XF7DE | #F7FBF7 | 3× |
|  | 0XF800 | #FF0000 | 30× |
|  | 0XF81F | #FF00FF | 7× |
|  | 0XF95B | #FF28DE | 4× |
|  | 0XFD20 | #FFA600 | 1× |
|  | 0XFDA0 | #FFB600 | 34× |
|  | 0XFDE0 | #FFBE00 | 2× |
|  | 0XFDE8 | #FFBE42 | 5× |
|  | 0XFFA0 | #FFF700 | 1× |
|  | 0XFFE0 | #FFFF00 | 24× |
|  | 0XFFFF | #FFFFFF | 75× |

# Kleurschema’s die beter samenhangen

Alle voorgestelde codes zijn 24-bit HEX. Het zijn ontwerpvoorstellen, géén huidige firmwarewaarden. Voor een implementatie moeten ze gecontroleerd naar RGB565 terug worden geconverteerd.

# A  /  ETCH REFINED  (aanbevolen)

Behoudt de herkenbare ETCH-identiteit maar gebruikt minder accentkleuren tegelijk.

| Background |  | #080B10 |
| --- | --- | --- |
| Surface |  | #111B24 |
| Grid |  | #29404A |
| Primary text |  | #F1F7F7 |
| Secondary text |  | #A7BAC0 |
| Interactive cyan |  | #63D8E9 |
| Active / success |  | #66CE99 |
| Bypass / caution |  | #EFC27A |
| Error |  | #F47777 |

# B  /  ETCH MONOCHROME

Minimalistische engineering-look, sterk gericht op helderheid en lage visuele drukte.

| Background |  | #080A0C |
| --- | --- | --- |
| Surface |  | #171C20 |
| Grid |  | #334047 |
| Primary text |  | #F5F7F8 |
| Secondary text |  | #A9B1B7 |
| Interactive |  | #C9E7E8 |
| Active / success |  | #80C59A |
| Bypass / caution |  | #E7BC78 |
| Error |  | #ED8A86 |

# C  /  ETCH NOCTURNE

Donkere teal/purple-variant voor expressieve pagina’s; statussemantiek blijft gelijk.

| Background |  | #080B16 |
| --- | --- | --- |
| Surface |  | #131828 |
| Grid |  | #343C53 |
| Primary text |  | #F6F2FF |
| Secondary text |  | #B8ACC8 |
| Interactive |  | #6BDBD6 |
| Accent / selection |  | #B0A2F3 |
| Bypass / caution |  | #F1BF78 |
| Error |  | #FF828A |

# Aanbevolen ETCH color tokens

Voorstel: centraliseer deze namen in één native header, zodat splash, SOUND, effectpagina’s, storage en Project Manager dezelfde betekenis krijgen.

| TOKEN | VOORGESTELD | REGEL |
| --- | --- | --- |
| UI_BG | #080B10 | Overal gelijke achtergrond |
| UI_PANEL | #111B24 | Selecties, modals, cards |
| UI_GRID | #29404A | Grafiek zonder dominant te worden |
| UI_TEXT | #F1F7F7 | Alle primaire en numerieke labels |
| UI_TEXT_DIM | #A7BAC0 | Toelichting en niet-actieve labels |
| UI_FOCUS | #63D8E9 | Cursor, focus, geselecteerde pagina |
| UI_ON | #66CE99 | Effect ingeschakeld; geslaagde save |
| UI_BYPASS | #EFC27A | Effect BYP, pending of bevestiging |
| UI_ERROR | #F47777 | Storagefout, corruptie, audio stop |

# Advies voor de 240×240 FM1-display

• Houd 8px-tekst bij voorkeur licht op donker. Donkere grijstinten zijn bruikbaar voor grids, maar niet voor essentiële statuslabels.

• Gebruik maximaal twee gewone accentkleuren per scherm: INTERACTIVE en één statuskleur. Het huidige vierkleurige K1–K4-principe is visueel druk.

• Gebruik dezelfde kleur voor een effect in alle schermen: ON groen, BYP amber, ERROR rood. Maak de status ook leesbaar via woorden, niet alleen kleur.

• Meet een eventuele volgende redesign met echte LCD-foto’s onder verschillende lichtomstandigheden; RGB565-conversie en computerscherm zijn geen garantie voor het werkelijke FM1-resultaat.

# Bronnen

Primair: firmware/fm1-native/bringup.c uit ETCH V1.81 (gebaseerd op V1.80). Schermrendering en schermtitels: native_ui_navigation.h en native_fx_bypass_v181.h. Alle voorstellen zijn ontwerpaanbevelingen, geen gemeten FM1-displayeigenschappen.